# Relatório de Projeto

Processador multiciclo de 32 bits da disciplina IF674

Recife, outubro de 2026

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática
Infra-Estrutura de Hardware — IF674
Equipe EQ01

Integrantes e logins: inserir os dados oficiais da equipe antes da entrega.
Data de entrega: inserir a data definida pela disciplina.

# Índice

- Introdução

- Unidade de processamento

- Descrição das entidades

- Descrição dos estados do controle

- Conjunto de simulações e critérios de verificação

- Conclusão

- Referências
Apêndice A. Catálogo das instruções

# 1 Introdução

Este relatório descreve a arquitetura e o controle de um processador multiciclo de 32 bits para o conjunto de 23 instruções definido na especificação do projeto de IF674 de 2026.2. O objetivo é relacionar a semântica das instruções aos blocos do caminho de dados, aos sinais da unidade de controle (UC) e à sequência de estados necessária para executar cada operação. A atenção principal recai sobre push e pop, que substituem xchg e sram da versão anterior e exigem acesso explícito ao registrador de pilha R29.

A organização multiciclo permite reutilizar a ALU, o banco de registradores e a memória em ciclos diferentes. Registradores intermediários conservam resultados entre etapas, enquanto a UC escolhe fontes, destinos e habilitações em cada estado. Esse princípio, trabalhado nas aulas de implementação multiciclo, explica por que uma instrução de memória precisa de estados distintos para calcular endereço, acessar a memória e escrever o resultado. Também explica a separação entre as duas escritas de pop: uma no registrador de destino e outra em R29.

O material de projeto registra o circuito da equipe em um quadro FigJam, a análise das 23 instruções, uma proposta de extensão de sinais, os estados de push e pop e um plano de validação. Esses registros sustentam a descrição arquitetural aqui apresentada. Até o momento desta versão, não há módulos HDL, testbenches ou capturas de simulação do processador na pasta consultada. Assim, as operações e os resultados esperados das seções seguintes constituem especificação e critérios de aceitação; não são apresentados como comprovação de execução em hardware. A seção de simulações identifica precisamente o que deverá ser anexado após a implementação.

## 1.1 Requisitos e escopo

A CPU tem 32 registradores gerais de 32 bits, instruções dos formatos R, I e J e uma memória unificada de 256 bytes, endereçada por byte. A memória lê de forma síncrona, escreve em um ciclo e usa ordem little-endian. O conjunto inclui 13 instruções R, oito I e duas J. A especificação exige que R29 funcione como ponteiro de pilha (SP), inicialmente apontando para o endereço decimal 227, e que as exceções de opcode inexistente, overflow e divisão por zero preservem o endereço da instrução em EPC.

O projeto deve explicitar todos os sinais que chegam à UC ou dela partem. Os estados precisam indicar a ação realizada, os sinais modificados e as transições. A memória, o banco, a ALU e o deslocador fornecidos pela disciplina têm comportamentos próprios que devem prevalecer sobre convenções genéricas do MIPS. Por exemplo, a leitura síncrona da memória não permite assumir que o dado requisitado possa ser capturado imediatamente no mesmo pulso.

## 1.2 Relação com os conteúdos da disciplina

Aula de instruções e representação: os campos opcode, rs, rt, rd, shamt, funct e imediato selecionam operações e operandos. Aula de implementação monociclo: uma instrução pode ser vista como um caminho completo entre estado inicial e efeito arquitetural. Aula de implementação multiciclo: esse caminho é repartido em etapas, com armazenamento em IR, A, B, ALUOut e MDR e controle por máquina de estados. Aula de desempenho: reutilizar hardware reduz recursos, mas pode aumentar o número de ciclos por instrução; a comparação correta de desempenho depende também do período de clock e da mistura de instruções, e não apenas da contagem de estados de uma operação isolada.

# 2 Unidade de processamento

## 2.1 Organização funcional

O caminho de dados possui três regiões: busca e atualização do PC; leitura de operandos e execução; acesso à memória e escrita de resultados. A memória unificada atende tanto à busca de instruções quanto às cargas e aos armazenamentos. O seletor IorD apresenta PC para busca e ALUOut para acesso a dados. IR preserva a instrução decodificada; A e B preservam operandos lidos do banco; ALUOut preserva endereços e resultados; MDR preserva a palavra lida.

+------------------ UC ------------------+
                     | seleção, enables, próximo estado       |
                     +----+-----------+-----------+-----------+
                          |           |           |
 PC --> IorD --> MEMÓRIA --> IR --> BANCO --> A/B --> ALU --> ALUOut
  ^                    |                 |          |          |
  |                    +----> MDR --------+---------> escrita <--+
  |                                 HI/LO, SHIFT, LT, MergeBytes
  +-------------------------- PCSource / EPC -------------------+

Figura 1 — Visão funcional simplificada. O quadro da equipe é a referência para as ligações completas; a figura destaca o reaproveitamento temporal dos blocos. Cada seta representa um caminho de dados possível, não a ativação simultânea de todos os componentes.

Em toda instrução, a busca coloca o endereço P no acesso à memória, registra a palavra em IR quando ela estiver válida e produz P+4 para o fluxo sequencial. A decodificação escolhe uma família de estados. Para instruções aritméticas, a ALU ou o comparador gera o resultado; para cargas, a ALU calcula o endereço efetivo e MDR recebe a leitura; para desvios e saltos, a lógica de PC escolhe o destino. O estado de execução retorna à busca após confirmar seus efeitos arquiteturais.

## 2.2 Dados, endereços e temporização

Nos formatos R, I e J, os campos são respectivamente opcode|rs|rt|rd|shamt|funct, opcode|rs|rt|imediato e opcode|target. A ALU trabalha com palavras de 32 bits em complemento de dois. O deslocamento de sra conserva o sinal; sll preenche com zeros. O imediato de addi recebe extensão de sinal antes da soma. Para cargas e armazenamentos, o endereço efetivo é R[rs] + SE16(offset).

A memória tem entrada de endereço de 32 bits, mas capacidade de 256 bytes. Uma leitura requisitada só fica disponível no pulso seguinte ao da requisição; uma escrita leva um ciclo. Por isso, o endereço e a seleção IorD devem permanecer estáveis durante a espera e a captura da leitura. O valor de 32 bits 0xAABBCCDD escrito a partir do endereço 223 ocupa os bytes 223, 224, 225 e 226 com DD, CC, BB e AA, nessa ordem. Não há base no exemplo oficial para arredondar 223 para 220. A compatibilidade desse acesso com o módulo HDL deverá ser verificada.

## 2.3 Pilha e extensão do circuito

O SP é o próprio R29 do banco, e não um registrador externo. A pilha cresce para endereços menores. push rs conserva o dado antigo de R[rs], calcula SP−4, escreve o novo valor em R29 e grava a palavra nesse novo endereço. pop rd lê a palavra no SP antigo, escreve-a em R[rd] e somente depois incrementa R29 em quatro. A ordem é necessária para cumprir os exemplos da seção 2.7 da especificação.

Para permitir essa sequência sem duplicar as unidades principais, foram documentados Read1Sel para escolher rs ou R29 na primeira porta de leitura, Read2Sel para escolher rt ou rs na segunda porta, a entrada R29 em RegDst, a fonte B em DataSource e a constante 227 em MemtoReg. Os enables AWrite e BWrite preservam os operandos antigos durante vários ciclos. A ampliação de MemtoReg para quatro bits é necessária porque a nova entrada tem índice 8.

| Sinal ou seletor | Escolha usada em push e pop | Razão |
| --- | --- | --- |
| Read1Sel | 1 = R29 | Capturar o SP antigo em A. |
| Read2Sel | 1 = rs no push | Capturar o valor a empilhar em B. |
| RegDst | 3 = R29; 1 = rd | Atualizar SP ou o destino de pop. |
| MemtoReg | 0 = ALUOut; 1 = MDR; 8 = 227 | Escrever endereço calculado, dado lido ou valor inicial. |
| DataSource | 2 = B | Fornecer à memória o dado antigo de push; também é a fonte adequada para sw. |
| IorD | 1 = ALUOut | Endereçar a memória de dados. |
| ALUSrcA / ALUSrcB | A e constante 4 | Calcular SP−4 ou SP+4. |

## 2.4 Outras famílias de instruções

As operações add, and, sub, slt e addi compartilham leitura do banco, produção de resultado e retorno ao banco. slt requer uma palavra de 32 bits com valor exatamente 0 ou 1, obtida por comparação com sinal. sll, sra e lui usam o deslocador, com fonte e quantidade selecionadas conforme a instrução. lw e lb compartilham o cálculo de endereço e a leitura; lb ainda seleciona um byte e deve estendê-lo com sinal. sw e sb compartilham o cálculo de endereço; sb deve preservar os outros três bytes da palavra, pois a memória não oferece habilitação individual de bytes.

beq e bne calculam P+4 + (SE16(offset)<<2) e distinguem igualdade de desigualdade. j e jal formam o destino pela concatenação dos quatro bits altos do PC especificado com target<<2; jr usa diretamente R[rs]. A especificação não fixa de modo inequívoco o endereço de retorno de jal nem um delay slot. A documentação da equipe usa, provisoriamente, ausência de delay slot e link P+4; a convenção precisa ser confirmada antes de finalizar a UC.

mult e div usam componentes separados da ALU. A multiplicação com sinal deve seguir Booth, produzir 64 bits e terminar em 32 a 40 ciclos; HI e LO guardam as metades alta e baixa. A divisão com sinal põe resto em HI e quociente em LO e precisa indicar divisão por zero à UC. mfhi e mflo movem o conteúdo correspondente para um registrador geral. O algoritmo interno e a temporização efetiva dessas unidades só poderão ser descritos como implementação depois de examinados os módulos HDL.

# 3 Descrição das entidades

Esta seção registra o papel e a interface funcional das entidades do projeto. As unidades efetivamente construídas pela equipe deverão ter portas e algoritmo interno conciliados com o código antes da entrega final, conforme o capítulo 3 da especificação.

| Entidade | Entradas principais | Saídas e função |
| --- | --- | --- |
| PC, IR, A, B, ALUOut, MDR e EPC | clock, reset, dado e habilitação, conforme o registrador | Conservam endereço, instrução, operandos, resultado, leitura ou endereço da instrução causadora de exceção. |
| Banco de registradores | dois índices de leitura, índice e dado de escrita, RegWrite, clock e reset | Duas leituras combinacionais e uma escrita; R29 é SP, R31 recebe link de jal quando aplicável. |
| ALU e ALUControl | operandos de 32 bits, código F ou comando de controle | Executam passagem, soma, subtração e operações lógicas; F deve variar por estado. |
| Memória | add[31:0], Data_in[31:0], clock, wr | Data_out[31:0]; wr=0 lê, wr=1 escreve; acesso síncrono e little-endian. |
| SHIFT | dado de 32 bits, quantidade de cinco bits, modo de três bits, clock e reset | Resultado de deslocamento; atende sll, sra e, com seleção adequada, lui. |
| MULT e DIV | operandos, início, clock e reset | Resultado HI/LO, conclusão; DIV também informa divisão por zero. |
| Comparador e MergeBytes | operandos ou palavra antiga, byte novo e posição | Formam 0/1 em slt e preservam bytes não escritos em sb. |
| Unidade de controle | opcode, funct, condições da ALU, fim das unidades e erros | Seletores, enables, comando da ALU, escrita da memória e próximo estado. |

Multiplexadores selecionam fontes, mas não precisam de descrição algorítmica individual no relatório final, conforme a especificação. Os sinais de controle e as larguras da extensão da pilha estão resumidos na seção 2.3. Na implementação, deve-se conferir especialmente a largura de MemtoReg, a origem B para sw, a inversão da condição de bne, a formação de 0/1 de slt e a semântica do tratamento de bytes.

O reset expõe uma incompatibilidade que exige decisão de implementação: a especificação da pilha pede R29=227 quando o reset é ativado, mas a descrição do banco fornecido diz que o reset assíncrono limpa todos os registradores. A proposta INIT_SP escreve 227 após a liberação do reset e antes da primeira busca. Ela garante o valor de operação inicial, mas não demonstra R29=227 enquanto o reset está ativo. Essa diferença deve ser resolvida com o módulo real e a orientação da disciplina.

# 4 Descrição dos estados do controle

## 4.1 Regra de leitura da máquina de estados

Cada caixa de estado representa uma etapa temporal; dentro dela, muxes e circuitos combinacionais podem funcionar em paralelo. Na borda do clock, apenas os registradores com enable ativo capturam os novos valores. Assim, o fluxo correto de explicação é: identificar entradas estáveis, ativar seletores, calcular saídas combinacionais, registrar na borda e seguir para o próximo estado. Essa distinção entre paralelismo dentro do estado e sequência entre estados é a base do mapa preparado para a segunda parte da documentação.

RESET -> INIT_SP -> BUSCA -> DECODE --+--> ALU / SHIFT / HI-LO -> ESCRITA -> BUSCA
                                     +--> ENDEREÇO -> MEMÓRIA -> ESCRITA -> BUSCA
                                     +--> DESVIO / SALTO ----------------> BUSCA
                                     +--> PUSH_DEC -> PUSH_SP -> PUSH_STORE -> BUSCA
                                     +--> POP_ADDR -> POP_REQ -> POP_WAIT -> POP_CAP
                                                    -> POP_RD -> POP_INC -> POP_SP -> BUSCA

Figura 2 — Mapa lógico resumido da UC. As transições mostram famílias de estados. O mapa completo do quadro deve ser inserido em tamanho legível na versão final do relatório, depois de conciliado com a UC implementada.

## 4.2 Estados compartilhados

BUSCA coloca PC na memória, aguarda a leitura síncrona quando necessário, grava IR e produz P+4. DECODE examina opcode e, no formato R, funct; seleciona a família de execução e captura operandos em A e B quando a leitura do banco está estável. Estados de ALU calculam e retêm resultados em ALUOut; estados de acesso a dados preservam o endereço, aguardam a memória e usam MDR; estados de escrita selecionam o registrador de destino e habilitam RegWrite. Desvios e saltos atualizam PC apenas sob sua condição específica. Os nomes exatos e a codificação binária dos estados antigos pertencem à UC existente e não foram inventados neste relatório.

INIT_SP, proposto após a liberação do reset, seleciona R29 como destino e a constante 227 como dado de escrita. DECODE_PUSH captura A=R29 e B=R[rs]; DECODE_POP captura A=R29 e não precisa reescrever B. Se a UC só reconhece funct depois da borda do estado de decodificação, deve existir um estado adicional de captura para manter essa ordem temporal.

## 4.3 Estados de push

| Estado | Microoperação e efeito na borda | Seleções e habilitações essenciais |
| --- | --- | --- |
| PUSH_DEC | ALUOut <- A−4 | ALUSrcA=A, ALUSrcB=4, F=010, ALUOutWrite=1. |
| PUSH_SP | R29 <- ALUOut | RegDst=3, MemtoReg=0, RegWrite=1. |
| PUSH_STORE | M32[ALUOut] <- B | IorD=1, DataSource=2, wr=1. |

A e B não são reescritos nesses estados. Portanto, push R29 grava o SP antigo, preservado em B, mesmo depois da atualização de R29. PCWrite, PCWriteCond e IRWrite ficam desabilitados durante a extensão; o PC já avançou na busca.

## 4.4 Estados de pop

| Estado | Microoperação e efeito na borda | Seleções e habilitações essenciais |
| --- | --- | --- |
| POP_ADDR | ALUOut <- A | ALUSrcA=A, F=000, ALUOutWrite=1. |
| POP_REQ | Requisitar leitura em ALUOut | IorD=1, wr=0, MDRWrite=0. |
| POP_WAIT | Manter endereço e aguardar saída válida | IorD=1, wr=0, MDRWrite=0. |
| POP_CAP | MDR <- Data_out válido | IorD=1, wr=0, MDRWrite=1. |
| POP_RD | R[rd] <- MDR | RegDst=1, MemtoReg=1, RegWrite=1. |
| POP_INC | ALUOut <- A+4 | ALUSrcA=A, ALUSrcB=4, F=001, ALUOutWrite=1. |
| POP_SP | R29 <- ALUOut | RegDst=3, MemtoReg=0, RegWrite=1. |

REQ, WAIT e CAP compõem uma sequência conservadora para a memória síncrona. O endereço permanece o mesmo até MDR capturar a saída. Se o módulo HDL demonstrar outra relação temporal, a quantidade de estados poderá ser reavaliada com uma forma de onda. POP_RD e POP_SP são separados porque o banco possui uma só porta de escrita. A permanece com o SP antigo até POP_INC.

## 4.5 Exemplo completo de pilha

Considere inicialmente R29=227 e R8=0xAABBCCDD. Em push R8, A recebe 227 e B recebe a palavra de R8; a ALU calcula 223; R29 recebe 223; a memória recebe 0xAABBCCDD em M32[223]. Em seguida, pop R9 lê M32[223], aguarda a saída, guarda-a em MDR, escreve R9 e finalmente escreve 227 em R29. O resultado é R9=0xAABBCCDD e R29=227. A memória pode continuar contendo a palavra: o incremento do SP retira o elemento logicamente da pilha.

O caso pop R29 cria duas escritas no mesmo registrador, em ciclos diferentes. Na sequência proposta, o incremento final prevalece sobre o dado lido. A especificação não explicita essa colisão; o comportamento deverá ser acordado antes de usá-lo como caso normativo.

## 4.6 Exceções

Em opcode inexistente, overflow ou divisão por zero, a UC deve preservar em EPC o endereço P da instrução causadora. Em seguida, lê o byte no endereço 253, 254 ou 255, respectivamente, estende-o com zeros para 32 bits e carrega esse valor em PC. Os números 253–255 são endereços que contêm os bytes dos vetores, não destinos diretos do PC. A especificação menciona rte como retorno PC <- EPC, mas não fornece codificação para ela nas tabelas das 23 instruções; por isso, não foi acrescentada uma 24ª instrução ao catálogo.

# 5 Conjunto de simulações e critérios de verificação

## 5.1 Situação da evidência

A especificação do relatório exige ao menos uma captura de simulação Quartus e explicação detalhada para cada instrução, além de simulações isoladas das entidades implementadas pela equipe. As capturas ainda não estão disponíveis. Esta seção oferece o plano de execução e os resultados esperados, sem atribuir aprovação a testes não realizados. Para concluir a versão de entrega, cada linha do Apêndice A deverá receber forma de onda, valores observados e comparação com a expectativa.

Em cada simulação de instrução devem aparecer clock, reset, estado da UC, PC, EPC, IR, MDR, R29, R31 e os registradores envolvidos. Acrescentam-se endereço e dados da memória, seletores e enables pertinentes. A figura da forma de onda deve ficar imediatamente após a descrição dos sinais e dos passos, conforme o capítulo 3 da especificação. Entidades criadas pela equipe, como UC, MULT, DIV ou MergeBytes se implementadas por ela, também exigem teste isolado; multiplexadores e componentes fornecidos são dispensados nos termos da especificação.

## 5.2 Casos prioritários para a pilha

| Teste | Preparação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicialização | Liberar reset e executar INIT_SP | R29=227 antes da primeira busca; comportamento durante reset avaliado separadamente. |
| push R8 | R29=227; R8=0xAABBCCDD | R29=223; M32[223]=0xAABBCCDD; R8 preservado. |
| pop R9 | R29=223; M32[223]=0xAABBCCDD | R9=0xAABBCCDD; R29=227. |
| LIFO | push R8; push R9; pop R10; pop R11 | SP: 227, 223, 219, 223, 227; R10 recebe R9 antigo; R11 recebe R8 antigo. |
| Fonte igual ao SP | push R29 com R29=227 | M32[223]=227, não 223. |
| Endianidade | Gravar 0x12345678 em 223 | Bytes 223–226: 78 56 34 12. |
| Escritas de pop | Observar POP_RD e POP_SP | RegWrite escreve primeiro rd e depois R29, em bordas diferentes. |
| Memória síncrona | Observar POP_REQ, WAIT e CAP | Endereço estável; MDRWrite apenas em CAP. |

Palavras de instrução úteis para o teste são push R8 = 0x01000005, pop R9 = 0x00004806 e push R29 = 0x03A00005, conforme os campos definidos na documentação. Como push e pop são extensões da disciplina, um montador MIPS genérico pode não reconhecê-las. A validação deve usar a codificação binária do projeto.

## 5.3 Regressão das demais instruções

O Apêndice A especifica uma observação central para cada uma das 23 operações. Além do caso nominal, testar overflow em add, addi e sub; igualdade e desigualdade em beq e bne; quatro posições de byte em lb e sb; operandos positivos, negativos e extremos em slt, mult e div; deslocamentos zero e 31 em sll e sra; saltos e retorno de jal segundo a convenção confirmada; exceções e EPC. Para sw, verificar que o dado vem de B=R[rt], e não do registrador-base A.

Nenhuma métrica de CPI ou tempo de CPU pode ser inferida apenas do mapa lógico. Depois da simulação, o número medido de ciclos por instrução e o período do clock podem alimentar a relação tempo de CPU = número de instruções × CPI médio × período do clock, apresentada nas aulas de desempenho.

# 6 Conclusão

O projeto documental descreve um processador multiciclo capaz de acomodar o conjunto de 23 instruções de 2026.2 mediante reaproveitamento de ALU, memória, banco e registradores intermediários. A substituição de xchg e sram por push e pop foi traduzida em seleções adicionais do banco, caminhos de escrita e estados que respeitam a ordem exigida pela pilha. O exemplo oficial de SP 227→223→227 é reproduzido sem alterar o endereço calculado, e a leitura síncrona da memória é tratada com estados de requisição, espera e captura.

Os objetivos de análise da arquitetura, detalhamento da extensão da pilha e preparação da validação foram atendidos no nível de especificação. A conclusão sobre funcionamento efetivo da CPU permanece condicionada à implementação da UC e das entidades, à simulação das 23 instruções e à inclusão das formas de onda exigidas. Antes disso, devem ser resolvidas a compatibilidade entre reset e R29=227, a leitura exata da palavra iniciada em 223, a convenção de jal e o comportamento de pop R29. Essas verificações decorrem diretamente das interfaces e das lacunas identificadas nos documentos do projeto.

# 7 Referências

- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Especificação de Projeto — Infra-Estrutura de Hardware, 2026.2. Capítulos 1 a 3. Arquivo local Projeto/Especificacao Projeto 2026-2.pdf.

- EQUIPE EQ01. Documentação PT.1. Análise do quadro, catálogo das 23 instruções, arquitetura e sinais, máquina de estados, plano de validação e decisões. Arquivos Markdown da pasta Projeto/Documentacao PT.1.

- EQUIPE EQ01. Documentação PT.2. Roteiro de apresentação e guia lógico do mapa de estados. Arquivos Markdown da pasta Projeto/Documentacao PT.2.

- IF674. Aula Instruções; Aula InfraHW Monociclo; Aula InfraHW Multiciclo; Aula InfraHW Desempenho. Slides consolidados da disciplina, pasta Aulas/Slides consolidados.

- EQUIPE EQ01. Quadro do circuito e mapa de estados. FigJam: https://www.figma.com/board/hILCPGWNEfBjOQvYNMzxR0/ProjetoIH-2K26.2--EQ01?node-id=0-1.

# Apêndice A Catálogo das 23 instruções

| Formato | Instrução | Codificação | Efeito principal e foco da verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| R | add rd,rs,rt | funct 0x20 | Soma com sinal; resultado em rd; observar overflow. |
| R | and rd,rs,rt | funct 0x24 | AND bit a bit em rd. |
| R | div rs,rt | funct 0x1A | Quociente em LO, resto em HI; divisão por zero gera exceção. |
| R | mult rs,rt | funct 0x18 | Produto de 64 bits com sinal; HI/LO e término da unidade Booth. |
| R | jr rs | funct 0x08 | PC recebe R[rs]. |
| R | mfhi rd | funct 0x10 | rd recebe HI sem alterá-lo. |
| R | mflo rd | funct 0x12 | rd recebe LO sem alterá-lo. |
| R | sll rd,rt,shamt | funct 0x00 | Deslocamento lógico à esquerda; testar 0 e 31. |
| R | slt rd,rs,rt | funct 0x2A | Comparação com sinal; rd recebe somente 0 ou 1. |
| R | sra rd,rt,shamt | funct 0x03 | Deslocamento aritmético à direita; preservar sinal. |
| R | sub rd,rs,rt | funct 0x22 | Subtração com sinal; observar overflow. |
| R | push rs | funct 0x05 | R29−4 e gravação do valor antigo de R[rs] no novo topo. |
| R | pop rd | funct 0x06 | Leitura no SP antigo; escrita de rd; R29+4. |
| I | addi rt,rs,imm | opcode 0x08 | Soma com imediato estendido com sinal; observar overflow. |
| I | beq rs,rt,off | opcode 0x04 | Desviar quando iguais; alvo relativo a P+4. |
| I | bne rs,rt,off | opcode 0x05 | Desviar quando diferentes; condição inversa de beq. |
| I | lb rt,off(rs) | opcode 0x20 | Ler byte e estender sinal. |
| I | lui rt,imm | opcode 0x0F | Posicionar imediato nos 16 bits altos. |
| I | lw rt,off(rs) | opcode 0x23 | Ler palavra via endereço efetivo e MDR. |
| I | sb rt,off(rs) | opcode 0x28 | Gravar byte sem alterar os outros três. |
| I | sw rt,off(rs) | opcode 0x2B | Gravar palavra proveniente de R[rt]. |
| J | j target | opcode 0x02 | Atualizar PC para o alvo formado. |
| J | jal target | opcode 0x03 | Saltar e gravar link em R31, após definir a convenção de retorno. |

Em todas as linhas R, o opcode é 0x00. A codificação e a semântica específicas desta disciplina prevalecem sobre a aceitação por ferramentas MIPS genéricas.